附件1

采购需求

1．技术服务的目标：通过对黄山风景区非工程措施站点设备开展维护，保障设备正常运行，考核指标达到上级单位要求。

2．技术服务的内容：对黄山风景区26个非工程措施站点的设备及观测场地进行远程监控、巡检、现场故障维护、传感器标校、障碍物清理、应急抢修、保洁、出新等。（站点信息表附后）。

3．技术服务的方式

3.1 定期维护

（1）非工程措施站点定期巡检维护：乙方于每年4月（汛前）、6月（汛中）、9月（汛中）、11月（汛后）进行巡检维护，每站每年不少于4次。

（2）乙方制定非工程措施站点巡检维护年度计划日程表并提交甲方，甲方将根据日程表不定期抽查巡检维护情况；未通知甲方变更巡检时间的，视为按日程表计划巡检。

（3）巡检内容：乙方每次巡检维护包括各传感器的现场标校和清洁，场地环境的整修维护，供电设施的检测，设备接地的检测等。

具体要求：雨量站检查雨量筒是否堵塞、水平，翻斗是否正常，干簧管是否正常；水位站检查水位计设备是否运行正常，数据是否正常采集；电源供电是否正常、太阳能板、蓄电池电压、充放电模块是否正常工作；通讯及电话卡是否正常；遥测采集终端（RTU）采集数据情况是否正常；无线预警广播机喇叭及接线是否正常；定期检测和按需更换蓄电池。人工水位站点出新、更换。

传感器标校：乙方需于每年汛期前（3月底前）；若遇个别站点异常，必须及时补校；其他各传感器如有异常必须及时更换。

（4）每次巡检维护情况乙方应详细记录于《黄山风景区非工程措施站点日维护记录表》，并拍摄每个站点维护现场照片，注重留痕工作。

（5）乙方配合进行非工程措施站点系统技术改造、升级和站点迁移。在按照甲方要求进行站点迁移时，乙方应认真填写《黄山风景区非工程措施站点站址变更登记表》，并记录下迁移后的详细具体位置。

3.2 故障检修要求

（1）乙方应随时关注黄山风景区非工程措施站点数据传输情况，并进行值班记录登记，填写《黄山风景区山洪灾害非工程措施站点日常监控值班记录表》。在发现故障或接到甲方通知后，乙方必须迅速响应，于24小时内到达故障站点现场进行抢修（必要时，需于6小时内到达）。

（2）乙方需设置值班电话或24小时开机的手机，确保可以随时联系到值班人员或检修人员。

（3）因第三方原因造成的故障（停电、通讯中断等不可抗拒的客观原因），乙方须进行密切跟踪，待条件恢复后，及时恢复设备正常运行。

（4）如遇设备被盗或被损情况，由乙方配合甲方尽快恢复设备运行。被损设备可维修继续使用的，由乙方负责联系维修厂家进行维修，维修费用、邮寄费用由甲方承担。

（5）每次故障维修后，乙方需详细认真填写《黄山风景区山洪灾害非工程措施站点故障维修记录表》。

3.3 上报资料

乙方每季度初汇总、整理上一季度《黄山风景区非工程措施站点日常维护记录表》、巡检现场照片，并对上一季度维护维修工作进行总结分析，一并上报给甲方。

3.4 其他要求

（1）乙方须按照国家有关劳动安全的规定为维护人员配备安全作业防护用品，确保安全生产。

（2）维护过程中的车辆及人身安全由乙方负责，甲方不承担因意外伤亡而产生的任何法律责任和相关的费用。

（3）维护期间产生的黄山风景区门票、索道、交通、食宿等费用由乙方自理。

乙方应按以下要求完成技术服务工作

1．技术服务点：黄山风景区范围内26个山洪灾害非工程措施站点（附件1）；

2．技术服务期限：合同有效期为一年；

3．技术服务进度：根据甲方要求，每年4次巡检，不定期维修、应急抢修；

4．技术服务质量要求：按月定量考核，考核分应在95分以上，低于95分视为不合格。甲方负责进行考核。考核分数计算方法如附表2。

5．技术服务实施要求

乙方须承担过2个区县以上的山洪灾害非工程措施监测预警站点维保业绩，具有成熟的维保技术和经验，具有固定的维保人员队伍。

5.1人员配备：

（1）乙方需建立项目实施小组，设立项目负责人、技术负责人和专业技术人员，明确人员责任。

（2）乙方需配备熟悉电子电路、掌握基本电工、机械、电子维修安装和基本雷电防护技能的专业技术人员至少2名，能够完成区域自动站的监控、检测、维修等任务。

5.2硬件保障：

（1）乙方需有独立办公场所，用于设备监控、设备测试调试及配件存放等。

（2）乙方技术人员应配备笔记本电脑、无线上网卡、开通GPS数据流量的SIM卡，可随时对设备进行监控、调试和检测。

（3）乙方须配备本项目服务所需的常用维护检修设备和常用工具。（如数字万用表、GPS定位导航仪、双路稳压直流电源、梯子等）

（4）乙方在提供服务过程中自备专用交通工具。

申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标时需提供下列材料：

①身份证明材料；

②财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

③具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

④参加政府采购活动（以开标时间为准）前3年内在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开标时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的书面声明。

（2）信誉要求

供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商:

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

② 供应商或其法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）有行贿犯罪行为的；（供应商需按照本文件规定的格式自行出具《近三年无行贿犯罪行为承诺书》）

③供应商被市场监管部门列入严重违法失信企业名单；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤ 供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第①③④⑤以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。在推荐成交候选人前由代理机构对拟推荐的成交候选人进行查询并将结果反馈至评审小组。第②项在资格性审查时进行评审。

- 本项目不接受联合体竞标。

附表1

黄山风景区山洪灾害非工程措施维护站点目录

（一）水雨情自动站点（10个）

| 序号 | 站点号码 | 站码 | 站名 | 项目 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自动水位监测站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 62919284 | 浮 溪 | 水 | 118.157869 | 30.070855 |  |
| 2 |  | 62919294 | 南大门 | 水 | 118.176574 | 30.064117 |  |
| 3 |  | 62919304 | 云谷寺 | 水 | 118.187670 | 30.121830 |  |
| 4 |  | 62919314 | 钓桥庵 | 水 | 118.124910 | 30.134400 |  |
| 5 |  | 62919324 | 松谷庵 | 水 | 118.162423 | 30.173920 |  |
| 6 |  | 62919274 | 石门水库 | 水 | 118.264430 | 30.131911 |  |
| 7 |  | 62919704 | 五里桥新二库 | 水 | 118.159818 | 30.114129 |  |
| 二、自动雨量站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 62949104 | 浮溪 | 雨 | 118.158126 | 30.070619 |  |
| 9 |  | 62949114 | 钓桥庵 | 雨 | 118.125250 | 30.133940 |  |
| 10 |  | 62949124 | 马鞍山 | 雨 | 118.187800 | 30.098660 |  |
| 三、综合站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 62909134 | 西海水库 | 水、雨 | 118.1833 | 30.138 | 票房以内 |

（二）预警广播站点（9个）

| 序号 | 站点名称 | 站点位置 | 站点号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云谷寺 | 云谷寺地质博物馆楼顶 |  | 主机、UPS安装在电信机房内。 |
| 2 | 温 泉 | 温泉公共厕所顶 |  | 主机、UPS安装在男公测旁边。 |
| 3 | 汤 泉 | 医疗急救中心楼顶 |  | 主机、UPS安装在五楼电梯机房内。 |
| 4 | 逍遥亭 | 逍遥亭职工食堂楼顶 |  | 主机、UPS安装在食堂内的阁楼上。 |
| 5 | 芙蓉岭 | 售票处楼顶 |  | 主机、UPS安装在售票中心的一楼楼梯口处，安装了独立的电表系统。 |
| 6 | 石门武警训练基地 | 宿舍三楼平台 |  | 主机、UPS在平台旁边的房间内。 |
| 7 | 温泉水泵房 | 温泉水泵房楼顶 |  | 主机、UPS安装在一楼配电房内。 |
| 8 | 汤口沿溪街 | 原汤口村委会楼顶 |  | 主机、UPS安装在机房内，安装了独立的电表。 |
| 9 | 浮溪村 | 园林局防火值班点 |  | 主机、UPS安装在二楼平台走廊下，安装了独立电表、UPS机柜支架。 |

（三）人工水位站点（1个）

| 序号 | 站点名称 | 站点位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石门水库 | 大坝溢流面上 |

（四）简易雨量站点（5个）

| 序号 | 站点名称 | 站点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松谷庵 | 北大门综合楼后 |  |
| 2 | 逍遥亭 | 原综合执法局院内 |  |
| 3 | 西海 | 西海水库管理房后 | 票房以内 |
| 4 | 慈光阁 | 慈光阁后草坪内 |  |
| 5 | 云谷寺 | 云谷综治组楼顶 |  |

附表2

黄山风景区山洪灾害非工程措施维护站点月综合考核表

| 考核项目 | 考核内容和标准 |
| --- | --- |
| 巡检完成率（40分） | 黄山风景区山洪灾害非工程措施维护站点巡检完成率根据作业计划100%完成。每降低1个百分点扣0.5分，直至不得分。 |
| 故障处理及时率 （40分） | 黄山风景区山洪灾害非工程措施维护站点故障处理24小时内完成修复，因乙方维护技能问题导致未及时修复纳入考核，每次扣1分，直至不得分。（备件未及时到位除外，以故障通知时间为始，系统上线或者确认恢复时间为止） |
| 信息、材料上报 （20分） | 按时按规定正确上报各类信息和报表，及时准确上报得20分。不达要求每站次扣1分，直至本项不得分。 |

备注：免责时段（22:00-8:00）内不计入考核